Предупреждение!!! Мы не несем ответственность за некорректную смену ПО.

Инструкция смене ПО на плеере GP-01

Подключаете плеер с зажатой кнопкой ESC. В диспетчере устройств определится два устройства, для них необходимо  вручную  установить драйвера. Драйвера есть на нашем ftp.

1). Установите программу из архива.

Запустите программу.

Шаг 1.  Выбираете закладку  Advanced

Шаг 2. Выбираете папку RSV

Шаг 3. Нажимаете правой кнопкой мышки на папке RSV.

Шаг 4. Во всплывающем меню выберите Set Working Folder

Шаг 5. Выбираете папку с прошивкой (по умолчанию называется Download).

Шаг 6.  Выбираете последнюю папку под названием Firmware и нажимаете правую кнопку мышки на этой папке.

Шаг 7. В появившемся меню выбираете Set File.

Шаг 8. Выбираете файл с прошивкой и нажимаете ОК.

Шаг 9. Правой кнопкой мышки щелкаете на папке Working Folder

Шаг 10. Выбираете в появившемся меню Create Rsv Image

Шаг 11. В появившемся окне поставьте галочку Enable detect

Подключите плеер, зажав кнопку ESC

Может понадобиться установка драйвера. Драйвер выложен отдельно. При подключении плеера в режиме прошивки, плеер не определится, как USB флеш карта и значок в трее что подключено USB устройство может не появится.

После определения устройства (плеера) нажмите  Detect blk size, подождите несколько минут и нажмите на ставшую активной кнопку Save blk size. Нажимайте OK.

Если все было сделано правильно то в отдельном окне логов должна появится эта надпись (Rsv block size Get…        ---SUCCESS--)

Далее выбираете закладку Basic и нажимаете кнопку ISP.

Если все сделано правильно и прошивка прошла, будет зеленый круг и в окне логов будет надпись ---SUCCESS---

Отключаете плеер и перезагружаете его.